Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению  предприятиях произошла 1 авария. Авария произошла на объектах, использующих подъемные сооружения (ПС) – 1  (2010-0).

В результате проведенного технического расследования было выяснено, что причиной стала работа краном с неисправным ограничителем грузоподъемности. Ущерб составил 2 014 250 рублей. Пострадавших не было.

За неудовлетворительный уровень организации промышленной безопасности на предприятии был привлечен к административной ответственности в виде штрафа его главный инженер. В центральную аттестационную комиссию для внеочередной аттестации были направлены главный инженер и ИТР, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Предписано  внести ряд организационных изменений в процесс производства работ грузоподъемными кранами для предотвращения повторения аварийных ситуаций на предприятии. Предписание выполнено.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики произошло 4 аварии.(2010г-1)

5 мая 2011г. в 13-21 из-за повреждения ввода фазы «В» ВМ-С55 на ПС «Ногликская» произошло отключение системоообразующей ВЛ-110 кВ С55 с разделением энергосистемы и выделением НГЭС с нагрузкой 15 МВт. В 13-21 на НГЭС отключились ГТУ-1, 2, 3 от превышения оборотов с посадкой станции на «0» с потерей собственных нужд.   Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 06.05.2011 № 165-п.

14.05.2011г. в 9-22 из-за отключения ВЛ-220 (Д5-Д7) ПС «Ильинская-ПС «Южно-Сахалинская» от действия защиты ТЗНП 1 ст. произошло разделение энергосистемы,  СГРЭС-НГЭС на северную часть острова с нагрузкой 80 МВт и Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 – на южную часть остова с нагрузкой 190 МВт. Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 14.05.2011 № 179-п.

09.08.11г.  в  16-34ч.  на СГРЭС отключился Т-2-200-220кВ от дифференциальной  защиты (из-за повреждения шлейфа на шинном разъединителе), в результате чего произошло разделение энергосистемы.  Согласно приказа от 10.08.2011г. №331-П о расследовании причин аварии в энергосистеме ОАО «Сахалинэнерго» было проведено расследование и оформлен акт № 29.

28.09.2011 года в 11-50 (04-50 мск) при опробовании  автоматической системы пожаротушения на Сахалинской ГРЭС сработала защита. Сахалинская ГРЭС снизила нагрузку со 115 МВТ до нуля без потери собственных нужд. Издан приказ № 420-п от 28.09.2011г. о расследовании причин аварии комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора.

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период на поднадзорных Управлению предприятиях произошло 3 несчастных случая на объектах угольной промышленности, погибло 3 человека (У) (2010г-0).  В то же время на объектах нефтедобычи несчастных случаев со смертельным исходом допущено не было. (НД) ( 2010-1).

27 января 2011г. в 16.00. час. В ООО «Сахалинуголь-2» ООО «УК Сахалинуголь» на участке недр «Южный» в результате  сползания горелых пород по почве погибли:

- машинист экскаватора ООО «Сахалинуголь-2» Маркин Валентин Михайлович, 4 августа  1955 года рождения

- водитель автомобиля КамАЗ Минаматов Сиражидин Халмаматович, 24 декабря 1984 года рождения, работавший в аренде ООО «Сахалинуголь-2» от ИП «Антаков К.С.»

Причина  несчастного случая:

1.Нарушение технологии ведения горных работ.

2. Непринятие работодателем мер по предотвращению аварийной ситуации. Руководители разреза, предупреждённые главным маркшейдером предприятия об опасности обрушения горных пород, угрожавшей жизни рабочим,  не остановили ведение горных работ и не вывели людей из опасной зоны

3. Ослабление производственной дисциплины на предприятии

Мероприятия по устранению причин несчастного случая предложенные комиссией, выполнены в полном объёме. (Уведомление № 385 от 05.04. 2011г. «О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая произошедшего в ООО «Сахалинуголь-2» 27.01. 2011г.»).

20 декабря 2011года в 14.00 час.  в ООО «Сахалинуголь-6» при разгрузке угля с поверхностного склада в результате падения на ленточный конвейер погиб горнорабочий подземного участка конвейерного транспорта и технологического комплекса Дорохин Юрий Владимирович, 1968 года рождения.

Причина  несчастного случая:

1.Нарушение работником (Дорохиным Ю.В.) трудовой и производственной дисциплины.

2.Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места.

15.09.2011 г. произошел групповой несчастный случай на  объектах котлонадзора.  В 07 час 45 мин (время МСК) на площадке главного корпуса ТЭЦ ООО «Тепловик-1»  г. Долинск при опрессовке парового котла №6 произошел разрыв циркуляционной трубы, что повлекло гибель двух человек. Расследование ведет комиссия Сахалинского управления Ростехнадзора.

Запланированные технические мероприятия о недопущении подобных нарушений, срок исполнения которых истек, выполнены.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

На подконтрольных Управлению электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети случаев травматизма со смертельным исходом не было (2010г-0).