Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению  предприятиях аварий не произошло.   (2012 г. - 0)

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики   аварий,  расследуемых Ростехнадзором не было. ( в 2012 г.- три).

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом (в 2012 г. - 0):

06.08.2013г. на ПС «Углезаводская- 220кВ» после покраски секции шин С2-35 кВ электромонтер Евдокимов Е.Н. перешел на покраску оголовников ЛР-Т102, которая находилась под напряжением. Евдокимов Е.Н. расширил объем задания, определенного нарядом допуском приблизился к токоведущим частям электроустановки на недопустимое расстояние и был поражен электрическим током.  Нарушены требования п.п.  2.1.9, 2.8.4 межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001.

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период 2013 г. произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом (2012 г. – 1)

1). 16.02.2013 года в 02 часа 30 минут, в ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», Сахалинская область, г. Оха, месторождение Одопту-море Северный купол, произошел несчастный случай со смертельным исходом с трубопроводчиком линейным Бондаренко А. В. Обстоятельства н/с: При производстве работ по сборке труб в плеть Бондаренко А. В. получил тупой удар в область живота краем трубы с центратором и потерял сознание, через одиннадцать часов Бондаренко А. В. скончался в ГБУЗ Охинская ЦРБ. Расследование проведено в период с 16 февраля 2013 года по 19 марта 2013 года.

Причины, вызвавшими несчастный случай признаны:

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: в ненадлежащем контроле за организацией и безопасным производством работ и отсутствии инструкции по виду работ - «сварка труб в плеть» при ремонте промысловых трубопроводов;

- Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в использовании экскаватора не по назначению (землеройная техника – экскаватор использовалась как грузоподъемная).

Разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая и установлены сроки их исполнения.

2). 05 октября 2013 г. в 13 часов 20 минут на ООО «Сахалинуголь-2» :  водитель карьерного автосамосвала  БелАЗ  № 2 Усмонов Вахобжан Бобохонович остановил свой автомобиль на обочине на наклонной части временной технологической дороги. После остановки автомобиля Усмонов В.Б. вышел из кабины, но при этом не  выключил двигатель и не установил  башмаки (упоры) под колеса.  Через некоторое время проезжавший  мимо автомобиля БелАЗ №2  водитель  а/м БелАЗ № 54 Бозоров А.Е.  заметил, что а/м БелАЗ № 2  начал двигаться вниз по наклонной части дороги, и обратил внимание  на отсутствие водителя Усмонова В.Б. в кабине. После остановки водитель а/м БелАЗ № 54 вышел из кабины своего а/м и увидел Усмонова В.Б. лежащим под правыми задними колесами БелАЗа №2. В результате наезда Усмонов В.Б. был смертельно травмирован.

Причинами несчастного случая явились:

- Нарушение водителем требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.

-    Недостаточная проработка мер безопасности  при ведении  горных работ.

-    Ослабление контроля ИТР участка за безопасными методами ведения работ.

В ООО «Сахалинуголь-2» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

3). 17 ноября 2013 г. в 11 часов на ООО «Сахалинуголь-6»: горнорабочий очистного забоя Чумаченко Владимир Кузьмич передвигался по лаве 1029 по ставу забойного конвейера. В районе 13-14 секций крепи произошло отслоение угля от забоя толщиной до 1,5 метра и шириной 3,0-3,5 метра. Обрушившимся углем Чумаченко В.К. был сбит с ног, при этом при падении он ударился о желоб кабелеукладчика  и был смертельно травмирован.

Причинами несчастного случая явились:

Недостаточная проработка мер безопасности  при ведении  горных работ в сложных горно-геологических условиях:

-  движение забоя лавы на восстание;

-  наличие кливажных трещин , расположенных параллельно забою лавы;

- хрупкость угля.

Ослабление контроля  ИТР участка за безопасными методами ведения работ в сложных горно – геологических условиях.

Потеря у работающих чувства опасности при работе в опасных зонах

Передвижение пострадавшего по призабойному пространству лавы по забойному конвейеру, не предусмотренному для передвижения людей.

В ООО «Сахалинуголь-6» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Травматизм с тяжелым  исходом на опасных производственных объектах.

Произошел один несчастный случай с тяжелым исходом (2012 г. – 3):

09.01.2013г. в 12 час.40 мин. на участке дробильно-сортировочном ЗАО «Гидрострой» плотник-бетонщик Моисеев П.В. попытался почистить приемный бункер ПДСУ  от налипшей горной массы под поднятым кузовом автосамосвала, в результате падения камня из кузова самосвала пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом III IV V VI VII шейных позвонков.

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:

- Эксплуатация машин, механизмов, не оборудованных средствами безопасного производства работ.

-  Использование пострадавшего не по специальности.

- Неудовлетворительная организация производства работ.

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

В ЗАО  «Гидрострой» разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин данного несчастного случая и недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Травматизм с тяжелым  исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики   травматизм с тяжелым  исходом не было. ( в 2012 г.- 0).