Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях Сахалинского управления Ростехнадзора

за  12 месяцев 2015 года.

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению  предприятиях произошла 1 авария (У) (2014 г. - 0).

15 июня 2015 г., на  опасном производственном объекте «Шахта угольная» рег. № А77-00702-0001  ООО «Сахалинуголь-6». Авария произошла из-за длительного простоя монтажной камеры 824, более срока инкубационного периода самовозгорания угля и некачественной изоляции. Вследствие данных допущений произошло самонагревание угля в заваленной монтажной камере 824 с выделением пожарных газов.

| Ущерб от аварий на ОПО, полный (тыс. руб.), в том числе: | 103094 |
| --- | --- |
| прямые потери от аварий (тыс.руб.) | 51547 |
| затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий (тыс.руб.) | 41299 |
| экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей среды), (тыс.руб.) | 5907 |
| ущерб, нанесенный третьим лицам (тыс.руб.) | 4341 |

Также сообщаем, на территории Сахалинской области произошла авария, связанная с передвижным техническим устройством:

- авария с мобильной буровой установкой МБУ-140 (заводской номер № 27)  2013 г. выпуска, повлекшая за собой групповой несчастный случай со смертельным исходом с помощником бурильщика Айгубовым Багаутдином Магомедалиевичем и помощником бурильщика Курбановым Айдыном Сабировичем, произошедшей 22 августа 2015 г. на опасном производственном объекте АО «Самоотлорнефтепромхим» (Сахалинская экспедиция)  «Участок ведения буровых работ» (рег. номер в государственном реестре ОПО № А58-40395-0005).

АО «Самоотлорнефтепромхим» является подрядной организацией ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».  Авария произошла при выполнении работ по  капитальному ремонту скважины № 116 м/р Мирзоева.

В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480, техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными техническими устройствами, проводилось Сахалинским управлением Ростехнадзора, на территории деятельности которого произошла авария.

Причинами аварии послужили:

- аварийное складывание верхней секции вышки из-за неполного выдвижения верхней секции вышки, в результате чего клинья замкового механизма были выдвинуты лишь на 5…10 мм вместо положенного (конструктивно) в 149 мм с последующим срезом кромок ложементов при нагрузке (расчёт на возможный срез кромок ложементов см. в приложении №7), и как следствие аварийное слаживание верхней секции. Не полное выдвижение клиньев замкового механизма могло произойти также из-за механических помех (из-за посторонних предметов в замковом механизме).

- неработающая звуковая и световая сигнализация выдвижения пальцев (затворов) при проведении монтажа верхней секции МБУ-140;

- не проводилось в должной мере техническое обслуживание (в частности обслуживание перед началом ремонта или бурения скважин (ОНРБ) и техническое обслуживание № 2 (ТО № 2) или проводилось с нарушениями руководства по эксплуатации МБУ – 140;

- не исполнение должностными лицами АО «Самоотлорнефтепромхим» на всех уровнях, согласно их должностных инструкций, своих обязанностей.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики  произошла 1 авария,  расследуемая  Ростехнадзором ( 2014 г.- 4).

02.10.2015 г. по состоянию на 14-00 (07-00 мск) при прохождении циклона (штормовой ветер по югу острова с порывами до 39 м/с, по восточному и западному побережью свыше 50 м/с, осадки в виде ливневого дождя) произошло: 5 отключений ВЛ-220 кВ (Д5-Д7, Д9, Д10, Д12, Д13); 8 отключений ВЛ-110 (С-7, С-11, С-12, С-14, С-21, С-22, С-23, С-55), 9 отключений в сетях 35 кВ, более 50 отключений в распределительных сетях 6-10кВ.                                                                                                                          Отключенная мощность 120 МВт, 252 ТП. Население более 100 тыс. человек.

07.10.2015 в 12.00 (05.00 мск) электроснабжение потребителей восстановлено полностью.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

Несчастных  случаев  со смертельным исходом не было ( 2014 г. - 0).

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период 2015 г. несчастных  случаев  со смертельным исходом не было (2014 г. – 1):

Травматизм с тяжелым  исходом на опасных производственных объектах.

Несчастный случай с тяжелым исходом не было (2014 г. – 1):

Травматизм с тяжелым  исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики   травматизма с тяжелым  исходом не было (2014 г. - 0).