# Утвержден

приказом Сахалинского

управления Ростехнадзора

от  16.11.2022 г. № ПР-380-225-о

ДОКЛАД

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И

АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

В отчетном периоде Сахалинское управление Ростехнадзора (далее – Управление) осуществляло надзор в области промышленной безопасности на 382 предприятиях, эксплуатирующих 867 опасных производственных объекта (далее – ОПО), в том числе 21 объект I класса опасности, которые в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, классифицируются как ОПО чрезвычайно высокой опасности.

Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

Общее количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в  области  нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта, в том числе осуществляющие деятельность по эксплуатации ОПО – 17, из них 6 объектов магистрального трубопроводного транспорта.

За 9 месяцев  2022 г. аварий, инцидентов и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

За отчётный период проведено 1 плановая проверка и 1 внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания организаций эксплуатирующих нефтегазодобывающие ОПО и объекты МТ и 9 в рамках режима постоянного государственного надзора.

В результате проверок выявлено и предписано к устранению в установленные сроки 29 нарушений требований промышленной  безопасности, по итогам проведения проверок возбуждено 4 дел об административном правонарушении. К административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности  привлечено 3 юридических  лица. По итогам рассмотрения административных дел наложено 3 административных штрафа  на сумму 800 тыс. рублей.

В ходе проверок в рамках постоянного надзора за отчетный период выявлены нарушения требований п.2 ст. 10 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116- ФЗ); п.8 Приложение № 6 к федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»  № 534 (далее ФНП № 534), п.8 Постановления Правительства РФ №1437 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» (далее Постановление №1437), а именно - Представленный на опасном производственном объекте План мероприятий по локализации аварий, срок действия данного ПМЛА истёк в 2021 г.  Пересмотренный ПМЛА не утверждён руководителем организации, на ОПО отсутствует.

Нарушение п.2 ст. 10 №116-ФЗ; п. 9 Постановления  №1437, а именно - Представленный на опасном производственном объекте План мероприятий по локализации аварий, не согласован с организацией, которая согласно ПМЛА привлекается для локализации и ликвидации аварий на объекте.

По результатам проверок вынесено предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.1 ч.1 и наложен штраф на сумму 200 тыс. руб.

При проведении плановой проверки выявлены нарушения:

Представленному Технологическому регламенту на эксплуатацию ОПО, не присвоен номер или обозначение в порядке, принятом в организации, нарушение п.1496 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" №534 (далее – ФНП 534).

В Технологическом регламенте эксплуатации, не установлены сроки систематической проверки соединений компрессоров и газопроводов на герметичность, нарушение  п.801 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" № 534.

В должностной инструкции для лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением на объектах, не установлена периодичность осмотра работающего оборудования под давлением и проверки соблюдения установленных режимов при его эксплуатации, нарушение пп. а п.233 ФНП 536 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее – ФНП 536).

В состав Комиссии, по проверке знаний, не включены ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением,  нарушение п. 240 ФНП 536.

В отчетном периоде Управлением направлено исковое заявление о понуждении на выполнение выданного предписания, в связи с неисполнением юридическим лицом данного предписания по устранению нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, а именно не представлена к проверке документация на консервацию ОПО, а также экспертиза промышленной безопасности на документацию консервации ОПО, при этом ОПО законсервирован и выведен из эксплуатации в 2015 году.

Объекты газораспределения и газопотребления

Общее количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области газораспределения и газопотребления - 77.

За отчетный период на поднадзорных опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления аварий и инцидентов не зарегистрировано.

За 9 месяцев 2022 года проведено 3 плановых проверки и 1 внеплановая проверка по результатам обращения граждан. По итогам проверок было выявлено и предписано к устранению 2 нарушения требований промышленной безопасности. К административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности  привлечено юридическое  и  должностное  лицо, вынесено  штрафа на  сумму 220 тыс. руб.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

- С целью определения дальнейшего срока безопасной эксплуатации  сооружения  не проведена экспертиза промышленной безопасности - нарушение ч.1 ст.9 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов; п.4 ПФНП №538 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; п.42 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления №531 от 15.12.2020г.

- Не внесены изменения в Сведения, характеризующие ОПО в части изменения состава технических устройств, в связи с техническим перевооружением - нарушение п.5 ст.2 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов; ч.1У п.27 Приказа Ростехнадзора № 471 от 30.11.2020г. «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре ОПО, формы свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО».

Во исполнение Поручения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 января 2016 г. № ПЧ-1 «Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870» (далее – поручение ПЧ-1) в отчетном периоде должностными лицами Сахалинское управление Ростехнадзора принято 21 участие в комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления.

В ходе рассмотрения представленной документации, внешнего осмотра газораспределительной сети на объекте «Газификация и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация ТЭЦ г. Корсакова муниципального образования «Корсаковский городской округ», в представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие соответствие построенного сооружения требованиям статьи 39, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технического  регламента о безопасности зданий и сооружений», в результате чего Управлением не согласован акт приёмки законченного строительства объекта газораспределительной системы.

# При приемке объекта межпоселкового газопровода «Газопровод межпоселковый с. Красная Тымь - с. Кировское – с. Зональное – с. Ясное Тымовского района выявлены нарушения требований  пункта 17 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,утв.постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 (далее – регламент 870), а именно на опознавательных знаках, установленных вдоль трассы подземного газопровода, не в полной мере нанесена маркировка, не указан телефонный номер аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода.

Объекты  нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Под надзором Управления находится 17 организаций, эксплуатирующие  ОПО нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Организации представлены предприятиями нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ), теплоэнергетическими предприятиями (использующие жидкое топливо для нужд котлоагрегатов), предприятиями нефтегазодобывающей промышленности (склады ГСМ и резервуары дизельного топлива для жизнеобеспечения объектов нефтедобычи) и нефтеперерабатывающим предприятием.

За 9 месяцев 2022 года на подконтрольных объектах аварий и инцидентов не зарегистрировано.

На предприятиях нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности эксплуатируется устаревшее оборудование, в частности оборудование, отработавшее нормативный срок службы, которое в процессе эксплуатации проходит периодическое освидетельствование в целях дальнейшей безопасной эксплуатации, а также продления срока службы.

Основными проблемами, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий остаются: отсутствие квалифицированного рабочего персонала, наличие устаревшего оборудования.

Взрывоопасные и химически опасные производства

и объекты спецхимии

На территории Сахалинской области расположены 51 предприятие, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты. Спецификой Сахалинской области является наличие развитой рыбной отрасли и применение в технологии переработки рыбы и морепродуктов, аммиачных холодильных установок  и фреоновых холодильных установок.  Большинство рыбоперерабатывающих предприятий работают сезонно (июнь - октябрь),  затем  консервируют оборудование в установленном порядке на длительный срок. К химически опасным производственным объектам относятся установки получения продуктов разделения воздуха,  установки наполнения баллонов,  площадка установки (ацетиленовой),  углекислотные станции,  кислородный наполнительный пункт, склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и  предприятия, использующие (хранящие)  для обеззараживания воды  жидкий хлор.  Химические объекты присутствуют на объектах нефтегазодобывающей промышленности (система регенерации моноэтиленгликоля, хранения метанола и т.д.).

Химически опасные производства и объекты, подлежащие декларированию, на территории Сахалинской области на сегодняшний день отсутствуют.

За 9 месяцев 2022 года инцидентов, аварий и несчастных случаев на объектах зафиксировано не было.

В соответствии с Постановлением  Правительства  РФ от 31.12.2020   № 2451 «Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации» инспектора Отдела приняли участие в противоаварийных тренировках, проводимых эксплуатирующими организациями.

За отчетный период проведена 1 плановая проверка. В результате проверки выявлены  нарушения. Возбуждено административное дело, назначен штраф в размере 200 тыс. руб. на юридическое лицо и 20 тыс. руб. на должностное лицо.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

- В Положении о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, не внесены изменения в соответствии с требованиями п.5 Постановления Правительства РФ №2168. п.5 «Постановления Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2168 Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

- В помещениях Хранения и Помещении смешивания отсутствует аварийное освещение рабочих мест - нарушение п. 201  № 500 Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ФНП№500).

- Генеральный директор не аттестован в области промышленной безопасности – нарушение ч.1 ст.14.1  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  п.25ФНП № 500.

-  В организации не разработан перечень газоопасных работ - нарушение п.2, 19 № 528  «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

Транспортирование опасных веществ

Управлением осуществлялся надзор за состоянием промышленной безопасности 22 ОПО, в состав которых входят «участки транспортирования опасных веществ». За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях транспортирования опасных веществ аварий и несчастных случаев допущено не было.

Проверки в отношении объектов транспортирования в отчетный период были отменены постановлением Правительства.

Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

Опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья на территории Сахалинской области отсутствуют.

# За 9 месяцев  2022 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий основными  нарушениями явились:

# 1.	Эксплуатация устаревшего оборудования, в частности оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

# 2.	Отсутствие проектной и исполнительной документации на объектах, по причине утери и порчи печатной документации.

# 3. Отсутствие  аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава предприятий.

# 4. Отсутствие на объектах Планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

# 5. В связи с техническим перевооружением, не внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО в части изменения состава технических устройств.

# 6. Нарушается установленный порядок оформления технологических регламентов.

# 7. Нарушаются сроки проведения диагностики и освидетельствования, не обеспечиваются своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования.

# В отчетном периоде при осуществлении надзора за качеством осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, в ряде предприятий выявлены нарушения сроков предоставления отчетов по выполнению производственного контроля или полное отсутствие таких отчетов. В связи с внесением изменений в КоАП РФ Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ, Управлением ведется работа и возбуждены дела об административном правонарушении в отношении таких предприятий.

Профилактические мероприятия, осуществляемые отделом в течение 9 мес. 2022 года

1. Объявлены в рамках профилактики недопущения нарушений обязательных требований 6 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

2. Проведено для поднадзорных предприятий 16 консультаций.

3. Рассмотрено 14 обращений граждан и даны разъяснения.

4. Организовано проведение «круглого стола» по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и предупреждения аварий на опасных производственных объектах, обеспечение готовности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты к локализации и ликвидации последствий аварий.

### Перечень типовых нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий   в отношении опасных производственных объектов

| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) |
| --- | --- | --- |
|  | В представленное Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности в ООО Регион Сервис», не внесены изменения в соответствии с требованиями п.5 Постановления Правительства РФ №2168. | п.5 «Постановления Правительства РФ от 18.12.2020 г.№2168 Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» |
|  | В помещениях Хранения и Помещении смешивания отсутствует аварийное освещение рабочих мест. | п.201 №500 Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (далее ФНП№500) |
|  | Генеральный директор Ким Д.Д. не аттестован в области промышленной безопасности, область аттестации А1. | ч.1 ст.14.1 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.25ФНП №500 |
|  | В организации не разработан перечень газоопасных работ. | п.2, 19 №528 «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» |
|  | Не представлены производственные инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов работающих под избыточным давлением, в которой, должны быть регламентированы: - сосуды, на которые распространяется инструкция, их назначение с описанием устройства сосудов и схемы их включения; - обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда; - порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии; - порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации; - порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда - и другие. | п. 333 ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 536 |
|  | Не пересмотрены инструкции на рабочих местах в связи с пересмотренным технологическим регламентом. | п. 94 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Технологический регламент на эксплуатацию магистрального газопровода не содержит следующие информации: - технологические режимы процесса транспортирования продукта и схемы; - порядок контроля за герметичностью (целостностью) трубопровода и оборудования; - порядок обнаружения утечек; - порядок контроля и управления технологическим процессом; - порядок приема, сдачи и учета перекачиваемых продуктов; - нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов; - принципиальные и технологические схемы линейной части магистрального газопровода и площадочных объектов (графическая часть); - сжатый продольный профиль линейной части магистрального газопровода (графическая часть); - перечень и характеристики наиболее опасных участков; - паспортные характеристики технических устройств, применяемых на магистральном газопроводе; - перечень обязательных технологических и производственных инструкций, инструкции по охране туда с мерами по обеспечению безопасного ведения технологического процесса, технического обслуживания, а также действий работников в аварийных ситуациях и при инцидентах; - перечень мер по обеспечению информационной безопасности. | п. 89 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Не обеспечен контроль технического состояния магистрального газопровода с применением необходимых методов технического диагностирования. | п. 117 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Не внесены в эксплуатационную и исполнительную документацию изменения, касающиеся пересечений магистрального газопровода с коммуникациями иного назначения. | п. 122 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Не обозначены знаками места пересечения магистрального газопровода с надземными и подземными коммуникациями. | п. 29 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Не представлен Формуляр (паспорт) безопасной величины разрешенного (допустимого) рабочего давления при эксплуатации магистрального газопровода. | п. 126 ФНиП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Не соблюдается содержание охранной зоны в пожаробезопасном состоянии, а именно не проводится вырубка лесных насаждений. | п. 21 Постановления от «08» сентября 2017 года № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы) |
|  | В местах пересечения магистрального газопровода с автомобильными дорогами всех категорий не установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Опознавательные знаки обозначающие линейную часть магистрального газопровода на местности, содержат не читаемую информацию. Столбики знаков не окрашены в оранжевый или ярко-желтый цвет. | п. 26, п. 27, п. 28 Постановления от «08» сентября 2017 года № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), п. 3.3. п. 3.1. «Правил охраны магистральных трубопроводов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от «24» апреля 1992 года № 9; |
|  | Крановые узлы магистрального газопровода выступающие над поверхностью земли, не обозначены предупредительными знаками. | п. 3.4. «Правил охраны магистральных трубопроводов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от «24» апреля 1992 года № 9; утв. заместителем Министра топлива и энергетики России «29» апреля 1992 года. |
|  | Патрулирование трассы магистрального газопровода осуществляется только пешим обходом. | п. 103 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от «11» декабря 2020 года № 517 |
|  | Допускается эксплуатация трубопроводов и запорной арматуры с внешними очагами коррозии, с нарушением изоляционного покрытия (краски). | п. 556 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 534 |
|  | Не представлен утвержденный график проверки средств состояния (контроля) воздушной среды. Не представлены свидетельства о поверке приборов контроля воздушной среды. | п. 558 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 534 |
|  | Допускается установка и использование манометров, не имеющими клейма или свидетельства о поверке, с просроченным клеймом или свидетельством о поверке. | п. 564 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 534 |
|  | Неисправна шина контура заземляющего проводника, сепаратора емкость конденсата | п. 144 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 534 |
|  | На манометре установленном на сепараторе емкость конденсата, отсутствует на шкале манометра красная черта, указывающая разрешённое рабочее давление в сосуде или пластина (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенного в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра; отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки); истек срок поверки манометра. | пп. 339, 343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 536 |
|  | Отсутствует на рабочих местах и не представлена утвержденная схема включения сосудов работающих под избыточным давлением, с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды; арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокирующих устройств, в том числе место их установки (расположения) (штуцер сосуда, трубопровод) и порядковый номер (по нумерации эксплуатирующей организации). | п. 335 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от «15» декабря 2020 года № 536 |
|  | ЭПБ с целью определения дальнейшего срока безопасной эксплуатации - не проведена. | ч.1 ст.9№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов; п.4 ПФНП №538 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; п.42 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления №531 от 15.12.2020г. |
|  | Не внесены изменения состава технических устройств, ОПО в Сведения, характеризующие ОПО Газопроводы наружные подвода газа к ГРП, Газораспределительный пункт (ГРП), входящие в состав ОПО Сеть газопотребление, в связи с техническим перевооружением. | п.5 ст.2 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов; ч. 4 п.27 Приказа Ростехнадзора №471 от 30.11.2020г. «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре ОПО, формы свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО» |
|  | Представленному Технологическому регламенту эксплуатации, не присвоен номер или обозначение в порядке, принятом в организации. | п.1496 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" №534 (далее – ФНП 534) |
|  | В Технологическом регламенте эксплуатации, не установлены сроки систематической проверки соединения компрессоров и их газопроводов на герметичность. | п.801 ФНП 534 |
|  | В должностной инструкции для лиц ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, не установлена периодичность осмотра работающего оборудования под давлением и проверки соблюдения установленных режимов при его эксплуатации. | пп. а п.233 ФНП 536 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее – ФНП 536) |
|  | В состав Комиссии по проверки знаний не включены ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. | п.240 ФНП 536 |

| - 28. | В представленном Технологическом регламенте на ОПО, не предусмотрены технические решения по очистке полости трубопроводов после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта. | п.38 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» № 517 (далее ФНП №517); |
| --- | --- | --- |
| - 29. | В представленном Технологическом регламенте на ОПО, не предусмотрены технические решения по удалению воды после проведения гидроиспытаний магистрального трубопровода. | п.38 ФНП №517 |
|  | В представленном Технологическом регламенте на эксплуатацию ОПО МТ не включён перечень действий работников в аварийных ситуациях и при инцидентах. | п.89 ФНП № 517 |
|  | В представленном Технологическом регламенте не определены объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании ОПО МТ . | п.116 ФНП № 517 |
|  | В нормативных документах эксплуатирующей организации (стандарты, положения, инструкции) не установлен Порядок проведения и объем входного контроля материалов и изделий для ремонта оборудования и технических устройств. | п..351 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (далее ФНП №533). |
|  | Представлен Документ, устанавливающий периодичность, полноту и порядок обследования, методы и средства контроля на ОПО «Магистральный нефтепровод»: «Стратегии технического обслуживания Магистрального нефтепровода «БКП Чайво – Терминал Де-Кастри» (Meridium template strategy report №03-100-001-RU001), на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее №116-ФЗ), ст.1 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (далее - №, п.36 ФНП № 517.п.130 ФНП № 517 |
|  | На основании результатов технического обследования не составлен график ремонта (включая капитальный ремонт) ОПО МТ. | п.135 ФНП № 517 |
|  | Представлено Руководство по контролю за целостностью магистрального трубопровода (Pipeline Integrity Manual) на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст.1 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». |
|  | В организации контроль за обнаружением утечек на ОПО МТ осуществляется посредством системы статистического мониторинга целостности трубопровода АТМОЗ™ Р1РЕ. «Руководстве по эксплуатации и обслуживанию системы АТМОЗ™ Р1РЕ» представлено на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ, п.36 ФНП № 517. |
|  | Не представлена оценка технического состояния оборудования площадочных объектов ОПО МТ. | п.134 ФНП № 517. |
|  | При проведении ВТД август 2020 г. Отчет о деформации при изгибе и перемещении трубопровода Номер проекта ROSEN 4-7000-12173 от 15.10.2020 г. Выявлены между инспекцией CDG в сентябре 2008 г. и инспекциями CXG в августе 2020 года, три (3) участка перемещения трубопровода. Более подробное заключение: Имеется три (3) участка перемещения трубопровода с максимальным смещением 1,4 ± 0,15 м. Раздел 2.4 «Перечень участков перемещения трубопровода» не представлен. Дальнейший анализ для этих участков, в которых обнаружено перемещение, не проведён. | пп.1, 2 ст.36 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.23 ФНП № 517. |
|  | При проведении технического диагностирования линейной части ОПО МТ не выполнены следующие виды работ: оценка состояния изоляционных покрытий и эффективности работы средств электрохимической защиты. | пп.131, 133 ФНП № 517. |
|  | Организацией не представлен Отчет по анализу риска аварий на ОПО МТ. | пп.198, 199 ФНП № 517 |
|  | Организацией представлено 14 стр. из 226 стр. Заключительного отчета по внутритрубной инспекции, Том 1, Геометрия и потеря металла, картирование по осям XYZ CXG. Магистральный нефтепровод сырой нефти диаметром 24 дюйма БКП Чайво – Терминал де-Кастри. Инспекция ВТД в августе 2020 г. Что не позволяет провести анализ представленного документа. | пп.1, 2 ст.36 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации шаровых кранов противопожарного исполнения (Ball Valves DN6&Larger Standart Faire Safe Dasign № dok.no.200410_2035) на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по техническому обслуживанию шаровых кранов противопожарного исполнения (Ball Valves standard & Faire Safe Dasign № dok.no.200410_2038) на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по техническому обслуживанию шаровых кранов противопожарного исполнения (Ball Valves standard & Faire Safe Dasign № dok.no.200410_2043) на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию системы катодной защиты № HD-VS4078.222 Rev.AO | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию выпрямителей с переключаемым режимом (Оperation and maintenance manual of switch mode rectifaer) № HD-VS4078.223 Rev.AO | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию системы катодной защиты (Оperation and maintenance of cathodic protection system) № HD-VS4078.222 Rev.AO, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Представленный на ОПО, ПМЛА: Система трубопроводного транспорта для компании «ЭНЛ» Проект «Сахалин-1», не согласован с ПАСФ ООО «СахИнфо-Сервис», который согласно ПМЛА привлекается для локализации и ликвидации аварий на объекте. | п.2 ст. 10 №116-ФЗ; п.9 Постановления №1437. |
|  | Представленный на ОПО, ПМЛА: Береговой комплекс подготовки «Чайво» Проект «Сахалин-1» 1 класс, не согласован с ПАСФ ООО «СахИнфо-Сервис», который согласно ПМЛА привлекается для локализации и ликвидации аварий на объекте. | п.2 ст. 10 №116-ФЗ; п.9 Постановления №1437. |
|  | 1013. Резервуары должны быть оснащены: в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом на данный ОПО. | Фнп 534 |
|  | Организацией не представлен список лиц, утверждённый руководителем организации или уполномоченным им лицом, ответственных за выдачу и утверждение нарядов-допусков, за подготовку и проведение работ повышенной опасности,. | п.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» №534 (далее ФНП №534) |
|  | Организацией не представлено Положение о порядке допуска подрядных организаций на ОПО. | п.7 ФНП № 534 |
|  | Организацией представлена Стратегия контроля возгораний на ОПО Meridium template strategy report №08-140-008-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлена Стратегия средств аварийной сигнализации на ОПО Meridium template strategy report №08-190-002-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации регулирующих клапанов Valve-Process Control-Criticality № 08-040-002-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлен Отчёт № 08-030-006-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации предохранительных клапанов Valve-Pressure Relief № 02-910-001-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ. |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации запорных клапанов Valve-SDV-Offshore EIG Type B Criticality A/B № 08-030-002-RU002, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлено Руководство по эксплуатации Клапан-SDV-Береговой EIG Тип B Valve-SDV-Onshore EIG Type B Criticality A/B № 08-030-002-RU003, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлена Стратегия оборудования для резервуаров хранения: Резервуар для хранения дизельного топлива, EDD (1A/47), Diesel Storage Tank, EDD (1A/47) № 02-800-001-RU002, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлена Стратегия оборудования для резервуаров хранения: Резервуар для хранения Diesel Day Tank-EDD № 02-800-019-RU009, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлена Стратегия оборудования клапан сброса давления Valve-Pressure Relief, № 02-910-001-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлена Стратегия оборудования клапан МОV Valve-MOV № 08-030-006-RU001, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлен документ Система СУНО 3-3 Обеспечение качества (OIMS System 3-3 Quality Assurance), на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | В нормативных документах эксплуатирующей организации (стандарты, положения, инструкции) не установлен Порядок проведения и объем входного контроля материалов и изделий для ремонта оборудования и технических устройств. | п.351 ФНП № 533 |
|  | Организацией представлен документ Система СУНО 3-3 Обеспечение качества (OIMS System 3-3 Quality Assurance), на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | Организацией представлен документ Акт проверки соответствия Q-9 ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА (Q-9 SOURCE INSPECTION) № RUSA-ENQ-GL-QP-10000.8010, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | В представленном организацией Технологическом регламенте ОПО Участок предварительной подготовки нефти Берегового комплекса подготовки Чайво Раздел 11. 1 Краткая характеристика технологического оборудования строка 27 таблицы графа Номер позиции по схеме, графа Техническая характеристика: Тип компрессора Маслозаполненный винтовой с электроприводом. В представленном техническом паспорте на ТУ: Поршневой компрессор низкого давления роторного типа Технологический номер P1-CBA65111, P1-CBA65121. Установленные по месту компрессора, не соответствуют требованиям Технологического регламента | п.1484 ФНП №534, Приложение N 9 к ФНП № 534. |
|  | Организацией не представлены документы подтверждающие проведение Технического обслуживания (ежегодного и проводимого раз в 3 года) Компрессоров закачки газа (1-я ступень) Технологические номера CAR65311, CAR65312 в соответствии с требованиями технического паспорта на Установка компрессорная на базе центробежных компрессоров моделей BCL-404/В + BCL-406/А. | пп.14, 349, 356 ФНП №533, пп.797, 798 ФНП № 534. |
|  | Организацией представлено Руководство (инструкция) по эксплуатации завода изготовителя Установка компрессорная на базе центробежных компрессоров моделей BCL-404/В + BCL-406/А, на английском языке. | ч.1 ст.9 №116-ФЗ, ст.1 №53-ФЗ |
|  | В представленном организацией Технологическом регламенте ОПО Участок предварительной подготовки нефти Берегового комплекса подготовки Чайво Раздел 11. 1 Краткая характеристика технологического оборудования строка 28 таблицы графа Номер позиции по схеме, графа Техническая характеристика: Тип компрессора Маслозаполненный винтовой с электроприводом. В представленном техническом паспорте на ТУ: Поршневой компрессор среднего давления роторного типа Технологический номер P1-CBA65112, P1-CBA65122. Установленные по месту компрессора, не соответствуют требованиям Технологического регламента | п.1484 ФНП №534, Приложение N 9 к ФНП № 534. |

### Угольная промышленность

Управление за 9 месяцев 2022 года осуществляло федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на 13 предприятиях угольной промышленности и 22 ОПО:

- II класс опасности – 17 разрезов;

- III класс опасности – 4 разреза, 1 площадка обогащения угля (1 угольный разрез принадлежавший ООО «Восточная жемчужина», 1 угольный разрез принадлежавший ООО «Сахнедра» в настоящее время являются бесхозяйными).

За 9 месяцев 2022 года отделом было проведено:

1) 10 плановых проверок:

- ООО «Бошняковский угольный разрез», участок недр «Оннайский»,  выявлено 13 нарушений, возбуждено 2 административных производства по ч.1 ст.9.1., юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. р.

- ООО «Бошняковский угольный разрез», участок недр «Оннайский-Южный»,  выявлено 8 нарушений, возбуждено 2 административных производства по ч.1 ст.9.1., юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. р.

- ООО «Солнцевский угольный разрез», участок недр «Южный» I, II очередь. Нарушений не выявлено.

- ООО «Горняк -1» участки недр Южная часть поля шахты Горнозаводская, Графский, Ивановский, Левобережье, Центральный-Борисовский, Чернореченский, Южно-Хандасинский проведено 7 проверок – возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ., должностному лицу назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. р.

Так же, по внеплановым проверкам, проведенным совместно с прокуратурой Сахалинской Области, за допущенные нарушения обязательных требований промышленной безопасности привлечены к административной ответственности:

-юридическое лицо ООО «СУР» и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. р., на должностное лицо - 20 тыс. р.

-юридическое лицо ООО «Горняк-1» и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. р., на должностное лицо - 40 тыс. р.

-юридическое лицо ООО «БУР» и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. р., на должностное лицо - 20 тыс. р.

-юридическое лицо ООО «ЗУК» и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. р.

### Горнорудная и нерудная промышленность.

Государственный горный надзор в течение 9 месяцев 2022 года осуществлялся на объектах добычи, переработки минерального сырья.

Под надзором Управления находится 30 предприятий горнорудной и нерудной промышленности, эксплуатирующих 42 ОПО:

к II классу относится – 1 карьер;

к III классу относится – 36 карьеров, 1 площадка кучного выщелачивания, 4 скважин минеральных вод.

За 9 месяцев 2022 года проведено:

1) 1 плановая проверка:

ООО «Курилгео», карьер рег. номер А77-01246-0001. Нарушений не выявлено.

2) 2 внеплановые проверки:

- ООО «Септима», документарная проверка, выявлено неисполнение ранее выданного предписания;

- ЗАО «Энергия Южно-Курильская», выявлено неисполнение предписания.

Аварий, несчастных случаев в поднадзорных предприятиях за 9 месяцев 2022 года  не зафиксировано.

Маркшейдерский надзор

Управлением за 9 месяцев 2022 года было рассмотрено 110 плана развития горных работ (99 - согласовано, 11 - отказано в согласовании), в том числе:

- 4 план развития горных работ на 2022 год  по 4 угледобывающим предприятиям;

- 106 планов развития горных работ на 2022 год по 35 предприятиям, добывающим общераспространенные полезные ископаемые.

За 9 месяцев 2022 году было рассмотрено 65 заявлений на выдачу горных отводов, из них 57 горный отвод выдан, в 8 случаях отказано по причине несоответствия поданных документов.

По результатам согласования планов развития горных работ в 2022 году административные дела не возбуждались.

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и как следствие защита жизни и здоровья работников таких объектов, выполнение проектных решений.

Основными проблемами, связанными с обеспечением должного уровня промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости на предприятиях горной промышленности  являются:

- недостаточный уровень квалификации непосредственных исполнителей;

- низкое качество и опыта инженерного сопровождения горных работ, подготовки и организации производства в совокупности с неудовлетворительным уровнем трудовой и технологической  дисциплины;

- формальный подход управляющих компаний к созданию интегрированной системы управления промышленной безопасностью, неэффективный производственный контроль, чрезмерная «оптимизация» численности специалистов и персонала на технологических, ремонтно-восстановительных участках;

- недостаточная реализация текущих и перспективных задач научно-исследовательского сопровождения отработки месторождений, авторского надзора за ходом исполнения проектных решений, в процессе строительства предприятий;

- отсутствие современного, конкурентоспособного российского горнопромышленного машиностроения и вызванная с этим зависимость от зарубежных поставщиков по закупке оборудования, техники и запасных частей.

Объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением

В Управлении зарегистрировано 506 единиц оборудования, работающего под давлением и эксплуатируемого на 66 поднадзорных предприятиях и организациях, из них:

- отечественного производства – 419 ед., в том числе: котлов 264 ед., сосудов, работающих под давлением – 36 ед., трубопроводов пара и горячей воды – 119 ед.

-  импортного производства – 87 ед., в том числе: котлов – 87 ед., сосудов, работающих под давлением –36 ед.

Доля оборудования, работающего под избыточным давлением импортного производства, эксплуатируемого на опасных производственных объектах Сахалинской области, составляет 24 %, поскольку все эксплуатируемые на поднадзорных предприятиях и организациях трубопроводы пара и горячей воды производятся (доизготавливаются или монтируются) непосредственно на месте их эксплуатации на территории России, а поставляемые в Россию паровые и водогрейные котлы иностранного производства зачастую не соответствуют требованиям промышленной безопасности, в том числе, не имеют документов (сертификатов, деклараций), подтверждающих соответствие оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Росту аварийности и травматизма способствуют:

- старение технических устройств;

- сокращение штата работников поднадзорных предприятий и организаций, в первую очередь, вспомогательного обслуживающего персонала (обходчики трубопроводов) и ремонтного персонала (слесари  КИПиА);

- низкое качество подготовки обслуживающего персонала, выражающееся в снижении требовательности руководителей предприятий к уровню их профессиональной квалификации и приводящее к нарушению работниками производственных и должностных инструкций, а также технологии производства;

- неудовлетворительное качество проведения монтажных и ремонтных работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением, приводящее к нарушению технологий монтажа и ремонта оборудования и, как следствие, к его разрушению по причине наличия дефектов, допущенных при ремонте.

Управлением осуществляется постоянный мониторинг состояния страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов поднадзорными предприятиями.

Контролируется выполнение разработанных организациями графиков технического диагностирования, наличия экспертиз промышленной безопасности оборудования, отработавшего нормативный срок службы, своевременность и качество проведения ремонта котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением на электростанциях и в котельных.

Эксплуатация технических устройств за отчетный период не запрещалась.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  - удовлетворительно.

Фактов аварий и несчастных случаев за 9 месяцев 2022 г. в Управление при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением не зарегистрировано.

За 9 месяцев 2022г. проведено 9 проверок, из них:

Плановые:

- 2 проверки (согласно ежегодного плана, согласованного с органами прокуратуры).

Внеплановые:

- 4 проверки по контролю исполнения нарушений по ранее выданному предписанию;

- 2 проверка по обращению граждан о нарушениях требований промышленной безопасности;

-  1 проверка по фактам, выявленных в рамках готовности оборудования в осенне-зимний период.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 184 нарушения, несоблюдения обязательных требований и норм в области промышленной безопасности. Выдано 8 предписаний по устранению выявленных нарушений.

За отчетный период по результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Рассмотрено 5 административных производств, с привлечением к административной ответственности на сумму 2 230 тысяч рублей.

В связи с вступлением постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и введением моратория плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках осуществления государственного контроля (надзора) были отменены.

С целью профилактики по предупреждению и недопущения аварий и инцидентов, связанные при эксплуатации оборудования, находящиеся  под избыточным давлением на сайте Управления размещаются обзоры причин аварий и инцидентов, произошедшие в иных подконтрольных субъектах.

Анализ правонарушений в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, показывает, что наиболее распространенными являются следующие нарушения:

- производственные инструкции и инструкции ответственных лиц не соответствуют установленным требованиям;

- работниками опасных производственных объектов не соблюдаются требования, установленные производственными инструкциями                                               и нормативно-правовыми документами;

- лица ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не выполняют возложенные на них обязанностей;

- несвоевременно проводится экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование оборудования под давлением;

- не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта, к работам на ОПО допускаются лица, не имеющие соответствующего образования, аттестации и квалификации.

К причинам, способствующим совершению вышеназванных правонарушений, можно отнести:

Слабый контроль со стороны руководства организаций, что в свою очередь приводит к низкой эффективности производственного контроля, формальному проведению комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы, анализ состояния промышленной безопасности так же проводится формально, не разрабатываются реальные меры, направленные на предупреждение аварий на ОПО.

Недостаточное количество лиц на предприятиях, отвечающих за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.  Количество лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией данного оборудования определяется без учета реальной нагрузки и расчета реального времени необходимого для своевременного и качественного выполнения обязанностей.

Снижение уровня квалификации, как персонала обслуживающего оборудование под давлением, так и руководителей, специалистов, отвечающих за его безопасную эксплуатацию.

При проведении мероприятий по контролю и своевременным представлением отчетов по производственному контролю со стороны подконтрольных субъектов выявлено, что отчеты по производственному контролю представляются за пределами установленного срока (после 01 апреля 2022г.), производственный контроль на предприятиях осуществляется формально, лица ответственные за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением не выполняют возложенные на них обязанностей.

Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения

В Управлении под надзором находится 1123 грузоподъемных технических устройств, которые эксплуатируются 278 поднадзорными предприятиями и организациями.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997г. № 116-ФЗ ОПО, на которых используются подъемные сооружения, в отсутствие на объекте иных признаков опасности, установленных приложением 1 к названному Федеральному закону, относятся к IV классу опасности, и плановым проверкам не подлежат.

За 9 месяцев 2022 года произошла 1 авария со смертельным исходом.

В процессе технического расследования причин аварии произошедшей в ООО «Курильские острова», технической комиссией сделан вывод, что причиной повлекшей аварию (опрокидывание) подъемного сооружения – крана стрелового гидравлического на гусеничном ходу, является эксплуатация крана с двумя одновременно работающими механизмами главного и вспомогательного подъема. Что является нарушением пункта 3.21. подпункта 15 РД 10-74-94 «Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)». При наличии у крана двух механизмов подъема одновременная их работа не допускается. Крюк неработающего механизма должен быть всегда поднят в наивысшее положение. Кроме того, подъемное сооружение не зарегистрировано в органе Ростехнадзора, в следствии чего на предприятии не выполнялись задачи производственного контроля по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности.

В рамках надзора за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО, в составе которых используются подъемные сооружения (далее – ОПО с ПС), с целью предотвращения угрозы и причинения вреда и здоровья людей, по заявлениям (обращениям) граждан за 9 месяцев 2022г. проведено 1 внеплановая проверка, по результатам которой выявлено 18 нарушений; 1 внеплановая проверка по предписанию, 1 внеплановая проверка по аварии, по результатам которой выявлено 13 нарушений.

За отчетный период по результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Рассмотрено 2 административных производства, с привлечением к административной ответственности на сумму 1 210 тысяч рублей.

К типовым нарушениям, выявляемым при осуществлении контрольной надзорной деятельности при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются ПС, относятся:

- ввод в эксплуатацию ПС с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- допуск к обслуживанию ПС специалистов и персонала, квалификация которых не соответствует выполняемым ими трудовым функциям, отсутствие соответствующих распорядительных документов в эксплуатирующих организациях о допуске персонала к работе с ПС;

- отсутствие контроля со стороны руководителей предприятий за выявлением и профилактикой нарушений при проведении проверок ответственными лицами и службами производственного контроля;

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности;

- не знания требований руководства по эксплуатации ПС.

За 9 месяцев 2022г. проведено 4 мероприятия по пуску технических устройств в работу с участием представителей Ростехнадзора (с особым мнением представителя Ростехнадзора).

Согласно учетным данным общее количество технических устройств (лифтов, подъёмных платформ, эскалаторов), эксплуатируемых на территории подконтрольной Управлению, составляет 401 единица.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Ростехнадзор с 01.07.2021 исключается государственный контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов, в том числе технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в отношении лифтов и технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в отношении подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Процедура ввода Объектов в эксплуатацию после монтажа в связи с заменой или установкой, а также после модернизации является государственной услугой и не регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Полномочия Ростехнадзора по оказанию государственной услуги по вводу Объектов в эксплуатацию в рамках Административного регламента после осуществления их монтажа в связи с заменой или модернизацией, утвержденного приказом Ростехнадзора от 27.11.2019 № 454, сохраняются.

Также сохраняются полномочия Ростехнадзора по ведению реестра Объектов и по приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту.

В связи с утратившими силу положениями, устанавливающими вид контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, внеплановые контрольные мероприятия в отношении Объектов организованы быть не могут.

Ответственность за безопасную эксплуатацию и надлежащее содержание возложено на эксплуатирующую организацию.

С целью профилактики по предупреждению и недопущения аварий и инцидентов, связанные при эксплуатации подъёмных сооружений на сайте Управления размещаются обзоры причин аварий и инцидентов, произошедшие в иных подконтрольных субъектах.